Resources in use:    	Timer 1   used by Dimmer

Pinout:

Pin 2 	Zero detectie gebruikt IRQ0   (INPUT_PULLUP by Triac.h)

A4,5 	IIC	A4 (SDA), A5 (SCL)

Pin 8   	Gate  Serie weerstand 680 ohm

Pin 6   	DS18B20 temps parasite power 4k7

Pin 4	DHT22     vocht sensor binnen bovenste

Pin 9	DHT22     vocht sensor buiten onderste (plat tegen zijkant)

A3 	Voltage in sensor 	R1/R2 100.000 / 10.000  rfactor= 10,881!!

Jack: Gnd, Data, Vcc on top

http://www.joostdevree.nl/shtmls/relatieve_vochtigheid.shtml

Een voor ons behaaglijke relatieve vochtigheid ligt tussen 40% ("droge lippen") en 70% ("klam"). 
Bij bijvoorbeeld 20 graden C kan er maximaal 17,28 gram/m3 water damp in lucht en bij een RV van 50% zit er dus in werkelijkheid in 0,50 * 17,28 = 8,64 gram/m3. Als de maximale hoeveelheid waterdamp aanwezig is (bij een bepaalde temperatuur), wordt dit verzadigd genoemd. 
Door de wisselende temperatuur en vochtigheid verschilt de relatieve vochtigheid buitenshuis sterker dan binnenshuis.

| temperatuur (graden C) | verzadigd (gram/m3) |
| --- | --- |
| -10 | 2,15 |
| -5 | 3,26 |
| 0 | 4,84 |
| 10 | 9,40 |
| 20 | 17,28 |
| 25 | 23,05 |
| 30 | 30,34 |
| 35 | 39,56 |

absHumidity = (RelVocht*0.42*exp(Temp*10*0.006235398)/10 ;   g/m3

The Arduino has 3Timers and 6 PWM output pins.

4N35   			MOC3023x

R 1K is vervangen door:

ventilator inductieve load > Demper: 180 ohm, 2.2K ohm en  100nf/400V

MOC3023x       	R = 680 ohm  = 7 mA = 36 mW * duty cycle  ( 20/1024 = 0.015) = 0.5 mW

BT136		R = 920 ohm

Arduino timer: 16Mz / 256 =  65536 counts / sec

Freq  = 100 Hz   (2x 50 Hz) -->  1 cycle =  655 counts = 10milli seconde per cycle.

Effectief regelbereik vermogen als Sinus >= 0,5  -->  1/6 -  5/6  (30  - 150 graden)

4N35   2 x 33K in serie met de 230v. = 3,5 mA = 800 mW

4N35   2 x 120K in serie met de 230v. = 0,95 mA = 220 mW

4N35   2 x 200K in serie met de 230v. = 0,58 mA = 132 mW

Inductieve load demper

100nF 100 ohm

https://www.tindie.com/products/RobG/2-ch-triac-board-w-zero-crossing-detector-pcb/

The relation between timers and PWM outputs is:

Pins 5 and 6: controlled by timer0  ( 8bit in use by delay etc.)
Pins 9 and 10: controlled by timer1 (16 bit used by i.e: servo )
Pins 11 and 3: controlled by timer2 ( 8 bit used by i.e: tone())

| delay,millis, micros | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWM Pins 5, 6 | 0 |  |  |  |
| Servo | 1 |  |  |  |
| PWM Pins 9,10 | 1 |  |  |  |
| PWM Pins 3,11 | 2 |  |  |  |
| Tone | ? |  |  |  |

http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl

t3 = 10000 uSec   
adjust t3 every zeroDetection.

t3 = zero – prevZero   if delta 1000

snubber circuit

1N4148

Minimize constante stroom als relais aan is met voorschakel weerstand van 180 ohm en een condensator van 220 uF!!!  Werkt niet stabiel !!

http://www.instructables.com/id/safe-and-simple-AC-PWM-Dimmer-for-arduino-Raspberr/

Kbj406g    450V  3A  brug

TF8N50 mosfet N channel  500V  8A

http://www.hobby-electronics.info/nl/course/

4N35

R36MF2S

Zs :

Cs0.022 uF and Rs47 ohm   of een Varistor (Voltage Dependent Resistor, afgekort VDR)

Surge absorption circuit

http://www.nutsvolts.com/magazine/article/triac_principles_and_circuits_part_1